###### Výzva na predloženie cenových ponúk

za účelom vykonania prieskumu trhu (§9, ods.9)

# Identifikácia obstarávateľa

Názov organizácie: Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce

IČO: 00619914 IČ DPH: SK 2020503133

Sídlo/adresa: Levočská ulica 155, 053 01 Harichovce

E-mail: urbariatps@stonline.sk

Kontaktná osoba: Štefan Glovičko

Telefón: 0907 998 580

# Predmet zákazky

## Dodávka služieb v lesopestovnej činnosti v rámci  Projektu obnovy lesa 2014

## Opis

### Príprava plôch na obnovu

Príprava plôch v sebe spája uhadzovanie haluziny po náhodnej ťažbe, výsek nežiaducich krov a pálenie.

Rozsah: 3,50 ha

Miesto realizácie: k.ú. Harichovce, roztrúsene v JPRL podľa špecifikácie obstarávateľa

Čas realizácie: marec 2014

### Umelá obnova lesa

Umelá obnova sa bude realizovať ako prvé zalesňovanie holín ale aj formou opakovaného zalesňovania.  Uplatní sa technológia jamkovej sadby, plôšky minimálne 45 x 45 cm s prekopaním do hĺbky 22 – 25 cm. Technologické postupy prevedenia výkonu (spon sadeníc, priestorové rozmiestnenie drevín na ploche a pod.) budú priamo usmernené a riadené odborným lesným hospodárom (OLH) a lesníkom. Sadiť sa bude vyspelý sadbový materiál (sadenice), ktorý dodá vykonávateľovi prác obstarávateľ.

Rozsah: 47 075 ks sadeníc na ploche 9,73 ha, z toho 17300 ks/3,50 ha prvé zalesňovanie a 39 775ks /6,23 ha opakované zalesňovanie

Miesto realizácie: k.ú. Harichovce, roztrúsene v JPRL podľa špecifikácie obstarávateľa

Čas realizácie: marec - apríl 2014

Ochrana mladých lesných porastov proti burine – vyžínanie

Zahrňuje vyžínanie mladých lesných porastov od bežne  tvrdej, lesnej, stredne hustej buriny s prímesou krovinatej buriny (malinčie, ostružina a pod.) so sponom sadeníc nad 130 cm. Vyžínanie sa bude uskutočňovať celoplošne. Výška buriny je prevažne 60 cm t.j. zlá viditeľnosť, jednotlivé sadenice sa musia ťažšie vyhľadávať. Rozprestretie buriny na vyžatej ploche musí byť prevedené tak, aby vyžatá burina bola mimo sadeníc. Vyžínaním musia byť ošetrené a zachované bez poškodenia aj dreviny z prirodzeného zmladenia mimo radov umelej výsadby, ak sa na ploche nachádzajú.

Rozsah: 9,73 ha

Miesto realizácie: k.ú. Harichovce, roztrúsene v JPRL podľa špecifikácie obstarávateľa

Čas realizácie: jún - august 2014

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri

Zahrňuje ochranu mladých lesných porastov náterom repelentom pri použití bežných pomôcok (štetec, rukavica a pod.) Náter sadeníc bude realizovaný na terminálny výhon s pupeňom. Repelenty poskytne dodávateľovi služieb obstarávateľ prác.

Rozsah: 9,73 ha

Čas realizácie: jún - august 2014

# Komplexnosť dodávky

Požaduje sa komplexná dodávka služieb. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

# Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena za komplexnú dodávku služieb bez DPH v EUR. Celková cena sa určí ako súčet cien za jednotlivé služby, ktoré boli vypočítané ako súčin množstva a ceny za technickú jednotku.

# Podmienky účasti

Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky. Splnenie podmienky účasti nie potrebné preukazovať pri predkladaní ponúk, bude predmetom kontroly pri uzatváraní zmluvy o dodávke služieb.

# Vysvetľovanie údajov vo výzve

V prípade potreby objasnenia údajov vo výzve, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby. V prípade záujmu kontaktná osoba poskytne záujemcom k nahliadnutiu aj Projekt obnovy lesa 2014, kde je uvedená presná špecifikácia JPRL, kde sa budú vykonávať jednotlivé opatrenia.

# Cenová ponuka

Požaduje sa predloženie  cenovej ponuky doplnením jednotkových a celkových cien do nasledujúcej tabuľky.

| Opatrenie | t.j. | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Množstvo | EUR/t.j. bez DPH | Spolu v EUR bez DPH |
| 1. Príprava plôch na umelú obnovu | ha | 3,50 |  |  |
| 2. Umelá obnova (spolu prvé aj opakované zalesňovanie) | ha | 9,73 | x | x |
|  | ks | 47 075 |  |  |
| 3. Ochrana MLP proti burine vyžínaním | ha | 9,73 |  |  |
| 4. Ochrana MLP proti zveri repelentami | ha | 9,73 |  |  |
| Celkom |  |  |  |  |

Ponuky je možné predkladať v písomnej alebo elektronickej forme.

# Predkladanie ponúk

## Miesto a spôsob: písomné ponuky musia byť doručené (poštovou zásielkou alebo osobne) na adresu   sídla obstarávateľa uvedenú v bode 1, elektronické ponuky na e-mail: urbariatps@stonline.sk

## Termín predloženia ponuky: do 5.2. 2014 do 15.00 hod.

# Zmluva

Vzťah medzi obstarávateľom a dodávateľom bude upravený zmluvou na dodávku služieb.

V Harichovciach  29.1.2014

Štefan Glovičko

predseda